[image: image1.jpg]


KT & KM Series 
Hydrocarbon & Alternative Solvent Technical Features 
	 
	 
	KT 343 
	KT 403
	KT503
	KM 343
	KM 403
	KM 503
	KM 703
	KM 803

	LOAD CAPACITY 
	Lbs 
	40 
	45/50 
	55/60
	40 
	45/50 
	55/60 
	75/80 
	90/95 

	BASKET 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	Volume 
	cu ft 
	12 
	14.1 
	 17.7
	12 
	14.1 
	17.7 
	22.8 
	28.3 

	Diameter 
	inches 
	35.4 
	39.4 
	39.4
	35.4 
	39.4 
	39.4 
	47.3 
	47.3 

	Depth 
	inches 
	21 
	20 
	25.2
	21 
	20 
	25.2 
	22.5 
	28 

	Wash speed 
	rpm 
	12/50 
	12/50 
	12/50
	12/50 
	12/50 
	12/50 
	12/50 
	12/50 

	Extract speed 
	rpm 
	300/540 
	300/540 
	300/540
	300/540 
	300/540 
	300/540 
	300/450 
	300/450 

	Door opening 
	inches 
	20 
	20 
	20 
	20 
	20 
	20 
	20 
	23.7 

	TANKS 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	Useful volume tank 1 
	gal 
	25 
	29 
	32
	29 
	42 
	42 
	63 
	63 

	Useful volume tank 2 
	gal 
	40 
	44 
	47.5
	29 
	42 
	42 
	63 
	63 

	Useful volume tank 3 
	gal 
	- 
	- 
	-
	53 
	53 
	53 
	87 
	87 

	STILL 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	Useful Still Volume at half inspection 
	gal 
	50 
	50 
	50.2
	50 
	68 
	68 
	95 
	95 

	Total Still Volume 
	gal 
	60 
	60 
	59.4
	60 
	86 
	86 
	120 
	120 

	NYLON FILTER 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	Volume nylon filter housing 
	gal 
	14.5 
	14.5 
	14.5 
	14.5 
	20 
	20 
	20 
	26.4 

	Nylon filter area 
	ft2 
	42 
	42 
	42 
	42 
	59 
	59 
	59 
	84 

	Filter disks 
	Nr 
	26 
	26 
	26 
	26 
	39 
	39 
	39 
	52 

	PURITAN FILTER 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	Volume Puritan filter housing 
	gal 
	3.5 
	3.5 
	3.5 
	6.6 
	6.6 
	6.6 
	6.6 
	6.6 

	Tubes number 
	Nr 
	1 
	1 
	1 
	1 
	1 
	1 
	1 
	1 

	Cartridges quantity 
	Nr 
	1 
	1 
	1 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 

	PURITAN FILTER
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	Volume Dual cartridge filter housing 
	gal 
	14.5 
	14.5 
	14.5 
	14.5 
	22.5 
	22.5 
	22.5 
	27.8 

	Tubes numbers 
	Nr 
	1 
	1 
	1 
	1 
	1 
	1 
	1 
	1 

	Cartridges quantity 
	Nr 
	2 
	2 
	2 
	2 
	3 
	3 
	3 
	4 

	POWER 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	Wash/Extract motor - with Inverter 
	Hp 
	3 
	7.5 
	7.5 
	3 
	7.5 
	7.5 
	10 
	10 

	Solvent pump motor 
	Hp 
	1 
	1 
	1 
	1 
	1 
	1 
	1.5 
	1.5 

	Fan motor 
	Hp 
	3 
	3 
	3 
	3 
	3 
	3 
	5.5 
	5.5 

	Refrigerator compressor (R22)
	Hp 
	5 
	6.5 
	6.5 
	5 
	6.5 
	6.5 
	6.5 
	6.5 

	Vacuum Pump Motor 
	Hp 
	3 
	3 
	3 
	3 
	3 
	3 
	3 
	3 

	Steam Boiler Working 
	BHP 
	2.5 
	3 
	3 
	2.5 
	3 
	3 
	3.5 
	3.75 

	Breaker Requirement Size 
	Amps 
	60.5
	67
	67
	60.5
	67
	70.5
	84.5
	84.5

	Working power (STEAM MACHINE) 
	Kw 
	11.5 
	16
	16
	11.5 
	16
	16 
	20 
	20 

	MACHINE WEIGHTS 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	Empty machine weight 
	lbs 
	3,728 
	4,012 
	4,189
	4,035 
	4,630 
	4,805 
	6,260 
	6,503 

	Machine weight with solvent 
	lbs 
	4,264 
	5,220 
	4,839
	5,269 
	5,865 
	6,050 
	7,980 
	8,223 

	Static charge on the floor with solvent 
	Ibs/ft2 
	147 
	172 
	154
	158 
	146 
	150 
	155 
	160 

	Dynamic charge on the floor (+ 10%) 
	Ibs/ft2 
	229 
	269 
	266
	208 
	221 
	242 
	234 
	255 

	Packaged machine weight 
	lbs 
	4,123 
	4,409 
	4,586
	4,652 
	5,960 
	5,140 
	7,098 
	7,341 

	MACHINE DIMENSIONS 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	(A) Width front Machine 
	inches 
	49.2 
	51.2 
	51.2 
	78.8 
	84.3 
	84.3 
	93 
	93 

	(B) Depth 
	inches 
	85 
	85.5 
	90.6
	61 
	68.5 
	68.5 
	79.8 
	79.8 

	(C) Height with Fan 
	inches 
	87 
	92.1 
	92.1 
	86.4 
	90 
	90 
	101.6 
	101.6 

	(D) Height without Fan 
	inches 
	80.3 
	82.5 
	82.5 
	79.7 
	82.5 
	82.5 
	92.3 
	92.3


    Specifications subject to change without notice. 
