[image: image1.jpg]


T and M Ultra Diamond Series 
Perchloroethylene Technical Features 
	  
	  
	T 343 UD
	T 403 UD 
	T 503 UD
	M 343 UD
	M 403 UD
	M 503 UD
	M 703 UD
	M 803 UD

	LOAD CAPACITY 
	Lbs 
	40
	45/50 
	55/60 
	40 
	45/50 
	55/60 
	75/80 
	90/95 

	BASKET 
	  
	
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	Volume
	 cu ft 
	12
	14.11 
	17.7 
	12 
	14.11 
	17.8 
	22.8 
	28.5 

	Diameter
	 inches 
	35.5
	39.4 
	39.4 
	35.5 
	39.4 
	39.4 
	47.3 
	47.3 

	Depth
	 inches 
	21
	20 
	25.2
	21 
	20 
	25.2 
	22.5 
	28 

	Wash speed 
	 rpm 
	40
	33 
	33
	40 
	33 
	33 
	28 
	28 

	Extract speed 
	 rpm 
	400
	190/380 
	190/380 
	400 
	190/380 
	190/380 
	165/340 
	165/340 

	Door opening 
	 inches 
	20
	20 
	20 
	20 
	20 
	20 
	20 
	23.6 

	TANKS 
	  
	
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	Useful volume tank 1
	 gal 
	25
	29 
	31
	29 
	42 
	42 
	63 
	63 

	Useful volume tank 2
	 gal 
	40
	44 
	48
	29 
	42 
	42 
	63 
	63 

	Useful volume tank 3
	 gal 
	-
	- 
	- 
	53 
	53 
	53 
	87 
	87 

	STILL 
	  
	
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	Useful Still Volume at half inspection
	 gal 
	42
	45 
	50.2
	50 
	68 
	68 
	95 
	95 

	Total Still Volume 
	 gal 
	52
	55 
	59.4
	60 
	86 
	86 
	120 
	120 

	NYLON FILTER 
	  
	
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	Volume nylon filter housing
	 gal 
	14.5
	14.5 
	14.5 
	14.5 
	20 
	20 
	20
	26.5 

	Nylon filter area 
	 ft2 
	42
	42 
	42
	42 
	59 
	59 
	59
	84 

	Filter disks 
	 Nr 
	26
	26 
	26 
	26 
	39 
	39 
	39
	52 

	PURITAN FILTER 
	  
	
	  
	
	  
	  
	  
	  
	  

	Volume Puritan filter housing 
	 gal 
	3.5
	3.5 
	3.5
	6.6 
	6.6 
	6.6 
	6.6 
	6.6 

	Tubes numbers 
	 Nr 
	1
	1 
	1
	1 
	1 
	1 
	1 
	1 

	Cartridges quantity 
	 Nr 
	1
	1 
	1
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 

	DUAL CARTRIDGE FILTER

	Volume Dual cartridge filter housing
	 gal 
	14.5
	14.5 
	14.5
	14.5 
	22.5 
	22.5
	22.5
	27.8 

	Tubes numbers
	 Nr 
	1
	1 
	1
	1 
	1 
	1 
	1 
	1 

	Cartridges quantity
	 Nr 
	2
	2 
	2
	2 
	3 
	3
	3
	4 

	POWER
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Wash/Extract motor
	 Hp 
	0.8/3
	1.5/4.5/6
	1.5/4.5/6
	0.8/3
	1.5/4.5/6
	1.5/4.5/6
	2/5.5/7
	2/5.5/7

	Solvent pump motor
	 Hp 
	1
	1 
	1 
	1 
	1 
	1 
	1.5 
	1.5 

	Fan motor 
	 Hp 
	3
	3 
	3 
	3
	3 
	3 
	5.5
	5.5

	Refrigerator compressor
	 Hp 
	5
	6.5 
	6.5 
	5 
	6.5 
	6.5 
	6.5 
	6.5

	Recuper  (U2000 models)
	 Hp 
	1
	1 
	1 
	1 
	1 
	1
	2
	2

	Idromatic pump  (U2000 models)
	 Hp
	.75
	.75
	.75
	.75
	.75
	.75
	.75
	.75

	Steam Boiler Working
	 BHP 
	2.5
	3 
	3 
	2.5 
	3 
	3 
	3.5 
	3.75 

	Breaker Requirement Size
	 Amps 
	60
	70 
	70 
	60 
	70 
	70 
	80 
	80 

	Working power (STEAM MACHINE)
	 Kw 
	7.5
	9 
	9 
	7.5 
	9 
	9 
	12 
	12 

	MACHINE WEIGHTS (REGULAR Version)

	Empty machine weight
	 lbs 
	3,330
	3,913 
	4,090
	3,571 
	4,320 
	4,565 
	6,051 
	6,295 

	Machine weight with solvent 
	 lbs 
	4,442
	5,125 
	5,302
	5,621 
	6,857 
	7,100 
	9,788 
	10,030 

	Static charge on the floor with solvent
	 lbs/ft2
	153
	169
	170
	60 
	46 
	47 
	39 
	40 

	Dynamic charge on the floor (+10%)
	 lbs/ft2
	205
	217
	223
	71 
	57 
	60 
	51 
	54 

	Packaged machine weight
	 lbs 
	3,583
	4,400 
	4,575
	4,188 
	4,938 
	5,180 
	6,680 
	6,922 

	MACHINE WEIGHTS (U2000 Version)

	Empty machine weight
	 lbs 
	3,570
	4,166 
	4,343
	4,122 
	4,872 
	5,115 
	7,020 
	7,265 

	Machine weight with solvent
	 lbs 
	4,685
	5,380 
	5,556
	6,173 
	7,400 
	8,796 
	10,758 
	11,000 

	Static charge on the floor with solvent
	 lbs/ft2
	167
	177
	178
	60 
	49 
	63 
	43 
	44 

	Dynamic charge on the floor (+10%)
	 lbs/ft2
	220
	275
	233
	77 
	61 
	78 
	55 
	58 

	Packaged machine weight
	 lbs 
	3,790
	4,650 
	4,828
	4,673 
	5,490 
	5,730 
	7,650 
	7,890 

	MACHINE DIMENSIONS

	(A) Width front Machine
	 inches
	49.2
	51.2 
	51.2
	78.8 
	84.3 
	84.3 
	93 
	93 

	(B) Depth
	 inches 
	85
	85.5 
	90.6
	61 
	68.5 
	68.5 
	79.8 
	79.8 

	(C) Height with Fan
	 inches 
	87
	92.1 
	92.1
	86.2 
	90 
	90 
	101.6 
	101.6 

	(D) Height without Fan
	 inches 
	80.3
	82.4 
	82.4
	79.7 
	82.5 
	82.5 
	92.3 
	92.3


    Specifications subject to change without notice. 
